스마트그린 통합제어기 — KS X 3267 표준 노드 사용설명서

버전 1.1 (2026-10-06). KOAT 검정기준 116/117 「통합제어기」 조작 난이도 시험은 이 설명서대로 시험자가 조작한다.

대상: 농장 관리자·설치 기사. 화면은 웹(smartgreen.kr)·모바일 앱(PWA)·현장 키오스크가 같다.

# 1. 개요

통합제어기(RPi)는 두 개의 RS-485 포트를 가진다.

포트 1 /dev/smartfarm-485: 자체 릴레이(Waveshare)·온습도(XY-MD02) — 기존 장치

포트 2 /dev/smartfarm-485-std: KS X 3267:2022 표준 센서/구동기 노드 (Modbus RTU 9600 8N1, 제어기 = 마스터)

표준 노드는 디폴트 레지스터맵·레벨 1(스위치 ON/OFF/시간제한 ON, 개폐기 열기/닫기/정지/시간제한) 을 지원한다. 레벨 2 명령과 자동등록(KS X 3286) 노드는 지원하지 않는다.

표준 노드용 드라이버(ks3267d)가 노드를 2초마다 폴링하고, 상태를 화면과 서버에 반영한다.

# 2. 배선

| 핀 (M12 4핀 A-코드) | 신호 | 색 |
| --- | --- | --- |
| 1 | +24 VDC (노드 급전) | 적 |
| 2 | RS485-A | 녹 |
| 3 | RS485-B | 백 |
| 4 | GND | 흑 |

버스 양 끝에 120 Ω 종단. 노드 주소(1~247)는 노드 제조사 설정을 따른다. 한 버스에 같은 주소가 둘이면 안 된다.

전원을 넣기 전 A/B 를 확인한다. 뒤바뀌면 "응답 없음"으로 보인다.

# 3. 노드 연결 확인 (설정 › 📐 표준노드)

## 3.1 통신 설정 (①)

연결 방식(RS485 / 시뮬레이터), 포트, 통신 속도(표준 9600), 응답 대기를 화면에서 바꾼다. SSH 가 필요 없다.

「시험 당일 값으로」 를 누르면 RS485 · 표준 노드 포트 · 9600 으로 한 번에 채워진다. 그 뒤 적용.

자체 장치 버스(/dev/smartfarm-485)는 고를 수 없다 — 기존 릴레이·센서 제어가 멈추지 않게 막아 두었다.

§5.4.1 연결 시험 버튼이 a)~d) 를 한 번에 판정한다.

## 3.2 저장 주기 (①)

표준 노드 값을 몇 초마다 한 줄로 남길지 정한다. 프리셋 10초·30초·1분(표준)·5분·10분, 또는 10~3600초 직접 입력.

검정 중에는 60초를 유지한다 (KOAT 116 「1분 단위 30일」). 60초가 아니면 화면에 경고가 뜬다.

노드를 읽는 것은 이 값과 무관하게 2초마다다. 저장만 이 주기로 한 줄 남긴다. 제어기를 재시작해도 설정이 유지된다.

이 설정은 제어기 로컬 저장(SQLite) 에 적용된다. 서버 저장은 1분 주기로 따로 보낸다.

## 3.3 노드 찾기 (②)

상단 배지가 드라이버 연결됨 인지 확인한다. "드라이버 없음"이면 현장 기사에게 연락 (RPi pm2 ks3267d).

주소를 알면 A. 주소 하나 탐색, 모르면 B. 범위 자동 스캔(보통 1~16, 300 ms)을 누른다.

노드 카드가 나타난다: 종류(센서/구동기), 디폴트맵·레벨1 배지, 프로토콜 버전(10), 채널 수, 시리얼, 디바이스 표(번호·코드·현재 상태·우리 장치 매핑).

"스코프 밖" 배지: 자동등록 노드 또는 복합 노드 — 이 제어기로는 쓸 수 없다.

표의 "미지원": 레벨 2 디바이스 — 표시만 되고 제어할 수 없다.

응답이 없으면: 주소·A/B·종단·24V 를 순서대로 확인한다. ④ 진단을 펼치면 보낸/받은 프레임(hex)과 타임아웃 횟수가 보인다.

노드 카드 안에서 바로 확인되는 것 — 노드 기본정보 시험표(§5.1.2), 노드 데이터 읽기 시험표(§5.1.3, 관측치·상태코드·읽은 레지스터 번지, 10초마다 갱신), 관측 변화 이력(§5.4.3), 데이터 저장 확인(서버)·제어기 로컬 저장(SQLite), 읽는 레지스터 주소, 연결된 디바이스.

## 3.4 센서를 떼거나 더 붙였을 때

제어기가 1분마다 노드 구성을 다시 확인한다. 센서를 떼면 60초 안에 그 자리를 읽지도 저장하지도 않고,

다시 꽂으면 그 자리부터 다시 읽는다. 사람이 다시 탐색을 누를 필요가 없다.

## 3.5 실노드 증적 만들기 (⑤)

버튼 하나로 지금 읽히는 것을 §5.4 / §5.5 순서로 판정해 report.md · results.json · frames.txt 를 제어기에 남긴다(약 5초).

목록에서 파일별로 내려받을 수 있다. 시험 화면 캡처의 뒷받침 자료다.

## 3.6 네트워크 설정 (현장 키오스크 전용)

설정 › 네트워크 에서 키보드 없이 WiFi 를 바꿀 수 있다. 저장된 망은 비밀번호를 다시 묻지 않는다.

# 4. 장치 매핑 (설정 › 🏠 하우스/센서)

## 4.1 구동기

하우스 선택 → 장치 목록에서 장치를 펼친다 (없으면 "장치 추가": 이름·종류 선택).

우측 상단 프로토콜을 표준 노드 (KS X 3267) 로 바꾼다.

노드 주소(unit) · 디바이스 종류(스위치/개폐기) · 번호(스위치 1~16, 개폐기 1~8) 를 표준노드 탭의 탐색 표와 같게 넣는다. 범위를 벗어나면 빨간 안내가 뜬다.

저장. 목록에 📐 표준 U1 스위치3 배지가 붙는다.

## 4.2 센서

센서를 펼치고 표준 노드에 매핑을 누른다.

노드 주소와 센서 순번(디폴트맵: 1 온도, 4 습도, 13 CO₂ …)을 넣고 저장.

값은 다음 수집 주기(1분)부터 대시보드·차트·알림에 자체 센서와 똑같이 들어간다. 노드가 3분 넘게 응답하지 않으면 값은 비어 있다 (지어내지 않는다).

## 4.3 확인

표준노드 탭에서 해당 디바이스 행의 "우리 장치" 칸에 하우스/장치명이 보인다. 같은 디바이스에 둘 이상 매핑되면 상단에 경고가 뜬다.

# 5. 제어 (🎛️ 환경제어)

스위치: ON / OFF. 예약(⏱)으로 N 초 뒤 자동 OFF 를 걸면 노드에 시간제한 ON(202) 으로 전달된다.

개폐기: 열기 / 정지 / 닫기. 동작 시간을 주면 시간제한 열기/닫기(303/304).

카드의 📐 배지가 노드가 보고한 상태를 보여 준다: 켜짐 18s(남은 시간), 열리는 중, READY, 수동 조작중, 오류, 노드 응답 없음.

명령이 거부되면(노드 오류·버스 단선) 카드가 빨갛게 되고 제어 이력에 실패로 남는다.

자동화 규칙(설정 › 자동화규칙)은 표준 장치에도 그대로 적용된다.

# 6. 데이터 조회·추출·시각화 (📄 보고서)

보고서 안에 「데이터 조회·추출」 과 「데이터 시각화」 두 탭이 있다.

## 6.1 데이터 조회·추출

종류: 센서 관측치 / 구동기 제어 이력 / 표준 구동기 상태.

하우스, 조회기간(1일 / 7일 / 30일 / 직접 입력), 항목(선택 없음 = 전체). 고른 항목만 아래에 나온다.

조회: 센서·장치마다 카드 하나가 생기고, 위쪽 탭으로 오간다. 카드 안은 50행씩 쪽을 넘긴다.

우측에 행 수·소요 시간(3분 이내) 표시.

📈 그래프 보기: 표 아래에 그래프가 함께 나온다(표가 사라지지 않는다).

센서는 값을 곡선으로.

구동기는 값이 없으므로 상태코드 · 남은시간 · OPID 중에서 「그릴 항목」으로 고른다.

상태는 바뀐 시점까지 유지되는 값이라 계단으로 그린다.

점이 많으면 균등 간격으로 솎아 그린다(표·파일은 전체 그대로).

파일로 저장: 위쪽 CSV TXT XLSX 는 조회한 전체를, 카드의 「이 센서만」 `CSV` `XLSX` 는 그 센서(장치)만 저장한다.

센서 파일: timestamp, 센서ID… (1분 1행, 결측은 빈 칸)

구동기 상태 파일: timestamp, house_id, device_id, unit, kind, n, status, status_name, remain_sec, opid

## 6.2 데이터 시각화

조회·추출과 같은 구조(항목 카드 → 센서별 탭)로, 기간 1일 / 7일 / 30일 을 고른다.

집계 단위를 1 ~ 60분 사이 아무 값으로 정한다(프리셋 1·5·10·15·30·60분 또는 직접 입력).

센서마다 최저·평균·최고와 그래프를 보여 준다.

## 6.3 인터넷이 없을 때

표준노드 탭의 「제어기 로컬 저장」 카드가 제어기 안(SQLite)에 쌓인 1분 행을 그대로 보여 준다.

서버·인터넷 없이도 저장과 조회를 그 자리에서 확인할 수 있다.

# 7. 점검·장애

| 증상 | 확인 |
| --- | --- |
| 표준노드 탭 "드라이버 없음" | RPi 전원·pm2 ks3267d. 자체 릴레이·센서는 별도 포트라 계속 동작 |
| 노드 카드 "응답 없음" | 배선 A/B·종단·24V·주소. 진단의 타임아웃 카운터 증가 |
| 📐 배지 "오류/전압 이상/퓨즈 이상" | 노드 자체 상태코드(1~6). 노드 전원·퓨즈 점검 |
| 📐 배지 "수동 조작중" | 노드 현장 스위치가 수동 위치. 원격 명령은 무시된다 |
| 센서 값이 비어 있음 | 노드 3분 이상 무응답 또는 센서 상태 "점검/보정/교체 필요"(101~103) — 표준노드 탭 표에서 확인 |
| 전원 차단 후 복구 | 재기동 시 드라이버·화면이 자동 복귀하고, 노드도 다시 찾는다. 저장 데이터는 서버·로컬 SQLite 에 유지되며 조회·추출 가능. 시각은 인터넷에 연결된 뒤 자동으로 맞춰진다(제어기에 시계 배터리가 없어, 연결 전 몇 분은 시각이 맞지 않을 수 있다) |
| 센서를 뗐는데 값이 계속 보임 | 최대 1분 기다린다. 제어기가 1분마다 노드 구성을 다시 확인해 뗀 자리를 스스로 뺀다 (§3.4) |
| 센서를 다시 꽂았는데 안 읽힘 | 같다 — 최대 1분. 그래도 안 되면 주소·A/B·종단 확인 |
| 그래프 버튼이 눌리지 않음 | 그 항목에 숫자로 그릴 열이 없다. 구동기는 「그릴 항목」에서 상태코드·남은시간·OPID 를 고른다 |

# 8. 사양 요약

통신: RS-485 Modbus RTU, 9600 bps 8N1, 기능코드 0x03 읽기 / 0x10 쓰기, 프로토콜 버전 10

지원: 센서 노드(디폴트맵 30채널), 구동기 노드(스위치 16 + 개폐기 8, 레벨 1)

폴링(읽기): 2초. 저장 주기: 기본 1분(화면에서 10~3600초 조정, 검정 기준 1분), 구동기 상태 1분 스냅샷, 제어 이력 건별

저장 위치: 서버 + 제어기 로컬 SQLite(인터넷 없이 조회·추출 가능). 조회기간 최대 31일/회

시각화: 집계 단위 1~60분, 기간 1/7/30일

# 9. 안전 사용 요령

감전 주의: 배선·단자 작업은 반드시 24 VDC 전원을 차단한 뒤 한다. 통전 중 단자에 손대지 않는다.

극성·종단: RS-485 A(녹)/B(백) 극성을 지키고 버스 양 끝에 120 Ω 종단을 단다. 뒤바뀌면 "응답 없음"으로 보인다.

설치 환경: 제어기(본체)는 실내 또는 방수·방진 제어함 안에 설치한다. 직사광·고온·결로를 피하고, 제어함이 밀폐면 환기(또는 쿨러)를 둔다. 본체는 자연 방열이므로 함체 온도가 높으면 성능이 제한될 수 있다.

구동기 동작 주의: 측창·개폐기 등 구동기가 자동·원격으로 움직일 수 있다. 정비·청소 시 반드시 해당 구동기를 정지시키고, 동작 구간에 사람·장애물이 없는지 확인한다(끼임 주의).

과전압·낙뢰: 전원부에 서지 보호를 두고, 뇌우 시 장시간 정비를 피한다.

임의 개조 금지: 본체·노드·배선을 임의로 개조·분해하지 않는다. 인증·보증이 무효가 될 수 있다.

# 10. 점검·정비·보관

일상 점검(사용자): 화면의 📐 상태 배지가 READY/정상인지, 노드가 "응답 없음"이 아닌지, 종단·전원 표시등을 육안 확인한다.

정기 정비(6개월 권장): 전원 차단 후 단자 조임 상태·접점 부식·퓨즈를 점검하고, 제어함 내부 먼지 제거·환기구 청소를 한다. RS-485 배선 피복 손상을 확인한다.

소프트웨어 갱신: 제어기 소프트웨어·드라이버는 원격으로 갱신·복구된다(사용자 조치 불필요). 이상 시 사후관리업소에 연락한다.

장기 보관: 전원을 차단하고 건조한 상온(권장 −10 ~ 40 ℃, 결로 없음)에 보관한다. 재사용 시 §2 배선·§3 노드 연결 확인부터 다시 수행한다.

# 11. 무상 점검·수리 기간 (보증)

보증 기간: 구입일(설치 완료일)로부터 1년

무상 수리: 보증 기간 내 정상적인 사용 상태에서 발생한 제조상 결함은 무상 점검·수리한다.

유상 수리 대상: 사용자 과실·낙뢰/침수 등 천재지변·임의 개조·소모품(퓨즈 등) 교체·타사 장비 연동 문제.

접수: 주식회사 케이그린텍 · 전화 070-5043-8158 · 이메일 afocus@naver.com · 팩스 0504-280-2597

운영시간: 평일 09:00 ~ 18:00

# 12. 사후관리 (부품 판매·서비스업소)

부품 판매·구입 문의: 주식회사 케이그린텍 · 070-5043-8158

사후관리업소(서비스센터): 주식회사 케이그린텍 (본사)

경기도 안양시 만안구 전파로 53 (태광산업 별관) 303B · 070-5043-8158 · 평일 09:00 ~ 18:00

원격 지원: 소프트웨어·드라이버 이상은 제조사가 원격으로 진단·조치한다.

# 13. 제조사 정보

제조사: 주식회사 케이그린텍

사업자등록번호: 666-87-01436

주소: 경기도 안양시 만안구 전파로 53 (태광산업 별관) 303B

연락처: 전화 070-5043-8158 · 팩스 0504-280-2597

대표자: 인준용

제품명/모델: MARO-FARM26 · 형식 복합환경제어기

> KOAT 116/117 제품사용설명서 필수 기재(무상수리기간·A/S 접수·부품 판매·사후관리업소 위치·제조사 정보)를 모두 채웠다 (2026-10-06).

> 권역별 사후관리업소가 따로 생기면 §12 에 목록을 더한다.

> 기술·안전·조작 내용(§1~§10)은 실제 제어기 동작 기준으로 작성됨.