규격 및 성능설명서 — 스마트그린 통합제어기 (KS X 3267 / KOAT 116·117)

대상: 한국농업기술진흥원 「농업기계(성능)시험 신청서」·「농업기계(국가표준)시험 신청서」 첨부

기종명: 통합제어기

작성: 2026-09-28 (양식 2025.02.03 개정판 기준)

> 표기 규칙

> - (1호 실측) = 기준 기체(RPi 1호)에서 명령으로 확인한 값. 시험 기체 제작 후 같은지 확인만 하면 된다.

> - 〔 〕 = 케이그린텍이 기입. 실물·조달·회사 정보라 소프트웨어에서 알 수 없다.

> - ⚠ = 기관 문의 답에 따라 달라지는 항목.

---

# 1. 형식명

〔기입 — 예: SmartGreen IC-1〕

# 2. 형식

온실 통합제어기(모드버스 마스터). RS-485 Modbus RTU, KS X 3267:2022 디폴트 레지스터맵·레벨 1 지원.

# 3. 기체의 크기 및 중량

| 항목 | 값 | 측정 구간 |
| --- | --- | --- |
| 가. 길이 | 〔기입〕 mm | 〔에서 ~ 까지〕 |
| 나. 폭 | 〔기입〕 mm | 〔에서 ~ 까지〕 |
| 다. 높이 | 〔기입〕 mm | 〔에서 ~ 까지〕 |
| (중량) | 〔기입〕 kg | — |

> 시험 전용 기체(함체)가 나와야 실측할 수 있다. 운영 중인 1호는 입고 불가.

# 4. 기체의 구조

## 가. 통합제어기

| 항목 | 값 |
| --- | --- |
| 1) OS | Raspberry Pi OS 64-bit — Debian GNU/Linux 13 (trixie), 커널 6.12.47 (1호 실측) |
| 2) Processor 가) 모델명 | Arm Cortex-A76 쿼드코어 2.4 GHz (SoC Broadcom BCM2712) (1호 실측) |
| 2) Processor 나) 제조사 | Broadcom Inc. |
| 3) MainBoard 가) 모델명 | Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.1 (8 GB) (1호 실측) |
| 3) MainBoard 나) 제조사 | Raspberry Pi Ltd (영국) |
| 4) RAM 가) 모델명 | LPDDR4X-4267 8 GB (보드 온보드) (1호 실측 7.9 GiB) |
| 4) RAM 나) 제조사 | 〔기입 — 보드 온보드라 보드 제조사 표기 또는 칩 제조사 확인〕 |
| 4) RAM 다) 개수 | 1식 (온보드) |
| 5) GraphicsCard 가) 모델명 | 해당 없음 — SoC 내장 VideoCore VII |
| 5) GraphicsCard 나) 제조사 | (Broadcom, SoC 내장) |
| 6) Storage 가) 모델명 | microSD 32 GB (1호 실측 29.1 GiB) 〔시험 기체 카드 모델 기입〕 |
| 6) Storage 나) 제조사 | 〔기입〕 |
| 7) POWER 가) 모델명 | 〔기입 — 예: 공식 27 W USB-C PD 어댑터〕 (공급 전압 1호 실측 5.10 V) |
| 7) POWER 나) 제조사 | 〔기입〕 |
| 8) Database | 제어기 내장 SQLite(1분 단위 로컬 보관) + PostgreSQL 17 + TimescaleDB(서버, 장기 보관·조회·추출) |

## 나. 기타 (RS-485 인터페이스)

| 항목 | 값 |
| --- | --- |
| 가) 모델명 | USB–RS485 컨버터 2식. 표준 노드 전용 FT232R 칩(USB ID 0403:6001) (1호 실측) / 자체 장치용 CH340 칩(1a86:7523) (1호 실측) 〔완제품 모델명 기입〕 |
| 나) 제조사 | 칩: FTDI(영국) · QinHeng Electronics(중국) 〔완제품 제조사·절연형 여부 기입〕 |

> 포트를 둘로 나눈 이유: 표준 노드(KS X 3267)와 자체 장치(릴레이·온습도)가 같은 버스를 쓰면 서로 방해한다.

> 표준 노드 포트는 /dev/smartfarm-485-std(9600 8N1), 자체 장치 포트는 /dev/smartfarm-485로 고정한다.

# 5. 기체의 관제 방식

## 가. 관제(모니터링 및 제어) 지원 여부

| 본체(컨트롤박스) 모니터 | 본체 패널 | 본체 기타 | 웹(Web) | 모바일 Android | 모바일 iOS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 〔○/공란〕 | ○ | 공란 | ○ | ○ | ○ |

본체 패널: 7인치 터치패널 키오스크(제어기 자체 화면, 인터넷 없이 동작)

웹: smartgreen.kr (PC·태블릿 브라우저)

모바일: PWA — Android·iOS 모두 홈 화면 설치로 앱처럼 사용

> ⚠ 관제 방식 개수 = 연결 해제·재연결 시험 반복 횟수(문의 3번). 4개를 신고하면 4회 반복일 수 있다.

> Android·iOS는 같은 PWA라 하나로 신고 가능한지 기관 확인이 필요하다. 답에 따라 이 표를 줄인다.

## 나. 통합제어기 관제 방식

☑ 복합형 — 노드(센서&구동기) ↔ 로컬서버 ↔ 클라우드

| 구간 | 통신방식 |
| --- | --- |
| 노드 ↔ 로컬서버(제어기 본체) | RS-485 Modbus RTU (9600 8N1, KS X 3267 디폴트맵) |
| 로컬서버 ↔ 클라우드 | 인터넷 — HTTPS(REST) + MQTT over TLS |

제어기 본체가 로컬서버를 겸한다. 인터넷이 끊겨도 본체 패널에서 조회·제어가 이어진다(로컬 SQLite·로컬 REST).

# 6. 연동 장비

## 가. 센서

| 센서 | 연동 여부 | KS X 3267:2022 | KS B 7958:2024 | KS X 3288:2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 온도 temperature | ○ | ○ | × | — |
| 습도 humidity | ○ | ○ | × | — |
| CO₂ | ○ ⚠ | ○ ⚠ | × | — |
| 일사 pyranometer | × | × | × | — |
| 풍향 wind-direction | × | × | × | — |
| 풍속 wind-speed | × | × | × | — |
| 감우 rain-detector | × | × | × | — |
| 광양자 quantum | × | × | × | — |
| 토양 함수율 soil-moisture | × | × | × | — |
| 토양 수분 장력 tensiometer | × | × | × | — |
| EC | × | × | × | × |
| pH | × | × | × | × |
| 지온 soil-temperature | × | × | × | — |
| 이슬점 dewpoint | × | × | × | — |
| 강우량 rainfall | × | × | × | — |
| 전압 voltage | × | × | × | — |
| 무게 weight | × | × | × | — |
| 전류 current-sensor | × | — | × | — |
| 누적유량 cumulative-flow | × | — | × | — |
| 고온 high-temperature-detector | × | — | × | — |
| 저수위 low-water-level-detector | × | — | × | — |

표준 미적용 장비(자체 프로토콜, 연동 여부만 ○)

온습도 센서 XY-MD02 (RS-485 Modbus RTU 자체 연동) — 연동 ○ / KS X 3267 ×

> ⚠ CO₂: 드라이버는 디폴트맵 센서 코드를 모두 읽는다(CO₂ = 코드 11, 13번 자리). 다만 자체 보유한 CO₂ 노드는 없다.

> 시험기관이 시험장비(노드)를 지참하면 그 노드의 CO₂로 시연 가능하다(문의 5번). 지참하지 않으면 ○ 선언을 온도·습도로 줄여야 한다.

## 나. 구동기

| 구동기 | 연동 여부 | KS X 3267:2022 | KS B 7958:2024 | KS X 3288:2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 레벨 0 개폐기 retractable/level0 | × | — | × | — |
| 레벨 1 개폐기 retractable/level1 | ○ | ○ | × | — |
| 레벨 2 개폐기 retractable/level2 | × | × | × | — |
| 레벨 0 스위치 switch/level0 | × | — | × | — |
| 레벨 1 스위치 switch/level1 | ○ | ○ | × | — |
| 레벨 2 스위치 switch/level2 | × | × | × | — |
| 레벨 0~3 양액기 nutrient-supply/level0~3 | × | × | × | × |

표준 미적용 장비(자체 프로토콜, 연동 여부만 ○)

릴레이 모듈 Waveshare 8CH (RS-485 Modbus RTU, FC15) — 연동 ○ / KS X 3267 ×

· 이 모듈로 측창·천창·차광·순환팬·온풍기·냉방기·관수밸브를 구동한다.

> ⚠ 문의 1번의 핵심: 116 원문은 ○/×를 고르게 되어 있지만, 안내자료에는 "표준에 명시된 기종 전부 연동 가능할 것"으로 읽히는 문구가 있다.

> 기관이 "전부 갖춰야 한다"고 답하면 위 표를 다시 짜야 한다. 문의 발송이 서류 확정의 선결 조건이다.

---

# 붙임 1. 성능 (KOAT 116 성능시험 기준 대응)

| 116 성능 기준 | 본 제어기 구현 | 근거 |
| --- | --- | --- |
| 센서 상태정보 데이터 손실률 3 % 이내 | 1분 주기 수집, 결측은 빈 칸(미조작·미보고 구분), 로컬 SQLite 버퍼 + 재전송 | actuator/센서 파이프라인 |
| 구동기 상태정보 손실률 3 % 이내 | 표준 구동기 1분 스냅샷(변화 없어도 하트비트 기록), 3분 무응답 시 손실로 명시(값 미조작) | actuator_status 1분 버킷 |
| 2항목 이상 시각화 1시간 이하 단위 + 1·7·30일 | 대시보드 차트: 1시간·6시간·24시간·7일·30일(30일=1시간 단위) | SensorChart |
| 조회 1분 단위 + 1·7·30일 (일부/전체 항목) | 보고서 › 데이터 조회·추출: 센서/제어이력/표준구동기, 1분 행 표, 기간·항목 선택 | DataExplorer |
| 추출 .csv/.txt/.xls (1분 단위, 1·7·30일) | 서버 CSV/TXT(원본), 클라이언트 XLSX. 결측 빈 칸 | /api/.../export |
| 종료/전원 차단·인가 후 데이터 복구 | 재기동 시 드라이버·화면 자동 복귀, 데이터는 로컬 SQLite·클라우드에 유지 → 조회·추출 가능 | pm2 resurrect + 영구 저장 |
| 연결단자 해제·재연결 후 2분 이내 정상 (5회) | 드라이버 2초 폴링, 응답 없음 즉시 표시, 재연결 다음 폴링에 복귀. 자동 시험 5회 모두 3.0초 복귀 | 자가시험 116-재연결 17/17 |
| 제어(구동기 명령·상태 readback) | 표준 노드 OPID 명령·상태 폴링(2초)·1분 스냅샷, 상태코드·남은시간 표시 | ks3267 드라이버 |

프로토콜 적합성 (SPS X KOAT-0004-7466 §5.4/5.5): 디폴트맵·레벨1·프로토콜버전 10 기준 자가시험 표4 시나리오 7/7, §5.5.2 완전판 13/13, §5.5.3 완전판 14/14, 116 연결단자 해제·재연결 5회 17/17 통과(증적 docs/ksx3267/self-test/, 통합본 self-test/성적서.md). 본시험은 시험기관 시험장비(노드) 지참으로 진행.

소프트웨어 구성: Node-RED(오케스트레이터) + ks3267 드라이버 데몬(pymodbus, 표준 노드 전용 포트) + 백엔드(Express, PostgreSQL/TimescaleDB) + 프론트(React PWA·현장 키오스크). 자체 장치와 표준 노드는 이중 드라이버로 공존.

---

# 붙임 2. 관제 방식 신고 (조작난이도·연결해제 시험 반복 배수)

신고 관제 방식: 본체 키오스크 · 웹 · 모바일(Android) · 모바일(iOS) 〔최종 신고 개수 확정〕

⚠ 연결단자 해제·재연결 시험은 관제 방식마다 반복(방식 수 = 반복 배수). 신고 개수를 늘리면 시험 부담 증가 → 신고 범위 사업 판단 필요.

---

> 본 초안은 실제 소프트웨어·통신 사양 기준으로 작성됨. 〔 〕(형식명·기체 치수·부품 제조국/모델/전원/스토리지·OS 버전·관제 신고 개수)와 연동장비표 최종 범위는 시험 전용 기체 확정 + 시험기관 문의 후 케이그린텍이 확정 기입.

---

# 붙임 3. 기입이 필요한 항목 (케이그린텍)

| 항목 | 왜 필요한가 |
| --- | --- |
| 형식명·형식 | 신청서·성적서에 그대로 올라간다 |
| 기체 치수·중량 | 시험 기체(함체) 제작 후 실측 |
| RAM·Storage·POWER 제조사·모델 | 조달 정보 |
| RS-485 컨버터 완제품 제조사·모델 | 절연형 여부도 함께 |
| 사업자 정보(등록번호·주소·상호·대표자) | 신청서 |
| A/S 정보 | 사용설명서 §11~13 (보증기간·접수처·부품 판매·사후관리업소) |